Специальные требования к автомобилям класса «LADA».

1. Допускаемые транспортные средства

  - Допускаются автомобили ВАЗ 2112 подготовленные в соответствии с омологацией FIA A/N-5655.

  - Автомобили должны удовлетворять предписаниям Глав 1, 2, а также требованиям, указанным в настоящей Главе.

  - Минимальный вес 
Минимальный вес автомобиля без водителя и его экипировки - 930 кгс в любой момент соревнований.

- Двигатель и его системы

  - Двигатель: ВАЗ-21124 соответствующий омологации FIA A/N 5655 и подготовленный в рамках требований к группе N (Статья 254 Приложения J к МСК ФИА), поставляется Организатором в опломбированном виде. Любые изменения двигателя, кроме указанных ниже, относительно состояния поставки Организатором – запрещены.

  - Система охлаждения

    - Без ограничений: вентилятор; термостат; расширительный бачок емкостью от 2 до 4 литров; трубопроводы и шланги.

    - Разрешается отключать подогрев дроссельной камеры и радиатор отопителя.

    - Удалять радиатор отопителя запрещено.

- СИСТЕМА ПИТАНИЯ

  - Фильтрующий элемент (картридж) воздушного фильтра свободной конструкции, но он должен быть промышленного изготовления, через него должен проходить весь воздух, попадающий в цилиндры двигателя, и он должен размещаться в оригинальном корпусе без каких- либо изменений последнего.

  - Разрешается удаление входного гибкого и/или жесткого патрубков корпуса воздушного фильтра, при этом максимальный диаметр входного отверстия 70 мм.

  - Датчики и исполнительные механизмы системы впрыска топлива должны соответствовать карте омологации.

  - Разрешается замена троса привода акселератора и его крепления к педали.

  - Привод дроссельной заслонки должен быть оснащен надежно закрепленной возвратной пружиной.

- Системы зажигания и электронного управления двигателем

  - Разрешено использование только оригинальной системы зажигания. Расположение и производитель модуля (блока катушек) зажигания, свечи и провода высокого напряжения – без ограничений.

  - Разрешено использование только оригинальной системы впрыска топлива с электронным блоком (контроллером), имеющим программное обеспечение от производителя мотора.

  - В любой момент соревнований на автомобиле должен находиться только один электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

  - Какое-либо вмешательство в алгоритм работы ЭБУ, а в официальных соревнованиях РАФ по АКГ – также его замена без ведома Организатора – запрещены.

  - В официальных соревнованиях РАФ по АКГ Организатор на свое усмотрение может в любой момент Соревнования на любом автомобиле Участника заменить ЭБУ. При этом исправность и соответствие вновь устанавливаемого блока техническим условиям изготовителя гарантируются. Снятый с автомобиля блок проверяется в стационарных условиях на оборудовании Организатора. При выявлении вмешательства в программное обеспечение ставится вопрос об аннулировании результатов одного или нескольких Соревнований у данного Водителя.

- Система выпуска 
Уровень шума выпуска, замеренный в соответствии с п. 2.7.3.4, не должен превышать 100 dBA при частоте вращения двигателя 4500 об/мин, что является предельной величиной без верхнего допуска.

  - Подвеска силового агрегата 
Разрешается применение любого эластичного материала опор двигателя без изменения количества опор.

- Трансмиссия

  - Сцепление

  - Разрешено использование любой корзины сцепления с чугунным нажимным диском, а также выжимного подшипника при условии их взаимозаменяемости с оригинальными, то есть не требующими для установки каких-либо изменений маховика, направляющей втулки, вилки и картера сцепления.

    - Ведомый диск без ограничений при следующих условиях: 
он должен быть один, 
 наружный диаметр не более 200 мм, 
он должен быть взаимозаменяем с оригинальным,

    - Тип привода сцепления должен быть сохранен. Разрешается усиление педали и вилки выключения сцепления путем добавления материала.

  - Коробка передач

    - Разрешено использование коробки передач с передаточными числами, соответствующими  карте  омологации, либо серийной коробки передач.

    - Допускается усиление вилок переключения передач посредством добавления материала при условии узнаваемости их оригинального происхождения.

    - Разрешается в коробку передач установка механизма переключения передач  ВАЗ-21083 (стальной корпус) с соответствующей заменой сопрягаемых элементов.

    - Кроме вышеуказанных, какие-либо изменения коробки передач (картера и элементов, находящихся внутри него) запрещены. В том числе и синхронизаторы, и подшипники должны оставаться оригинальными.

    - Допускается доработка элементов привода переключения передач, расположенных снаружи картера коробки передач, в отношении типа шарниров, длины и формы тяг, а также рычага переключения передач.

  - Главная передача и дифференциал

    - Разрешено использование только двух передаточных чисел главной передачи, включенных в омологационную карту: 4,33 и 4,13.

    - Вместо оригинального может быть установлен любой механический самоблокирующийся дифференциал (дифференциал повышенного трения), если он полностью взаимозаменяем с оригинальным дифференциалом. При этом допускается отсутствие зубчатого зацепления привода спидометра. Какие-либо другие изменения сопрягаемых деталей и картера коробки передач запрещены. Блокировка дифференциала с электрическим или гидравлическим управлением, включая вискомуфту, запрещена.

  - Приводы колес

    - Разрешается использование как усиленных приводов колес, так и оригинальных.

    - Допускается замена чехлов шарниров на другие.

    - Допускается замена оригинальных шарниров на любые поставляемые в качестве запчастей и полностью взаимозаменяемых без доработки и изменений.

- Подвеска

  - Общее по передней и задней подвеске

    - Эластичные шарниры подвески (сайлент-блоки). Разрешается замена всех эластичных шарниров подвески на более жесткие при условии их полной взаимозаменяемости с оригинальными. При этом должен сохраняться принцип действия эластичных шарниров: взаимное перемещение сопрягаемых деталей должно осуществляться исключительно за счет упругой деформации эластичного материала в этих шарнирах.

    - Пружины подвески свободные, при соблюдении следующих условий: 
- Они должны быть взаимозаменяемы с оригинальными пружинами, а именно, их принцип действия (спиральные, работающие на сжатие), количество, расположение и размеры опорных поверхностей должны быть сохранены.
- Каждая пружина должна быть сделана из одного стального прутка постоянного сечения.

    - Ограничители хода сжатия свободные при условии их оригинального расположения (на амортизаторе внутри пружины).

    - Ограничители хода отбоя. На каждой подвеске колеса может быть установлен ремень или трос для ограничения хода отбоя. Для его крепления на соответствующих частях подвески и кузова разрешается просверлить по одному отверстию максимальным диаметром 8,5 мм.

  - Передняя подвеска

    - Разрешается замена верхней опоры стойки на более жесткую, с применением ШС. Разрешается смещение верхней опоры на не более чем 20 мм.

    - Амортизатор свободный, при условии сохранения корпуса стойки (включая нижнюю опорную чашку пружины), способа крепления и точек крепления предусмотренных заводом изготовителем. Применение амортизаторов с выносными газовыми камерами, а также амортизаторов с какими-либо элементами внешней регулировки характеристик сопротивления – запрещено.

    - Углы установки передних колес произвольные в пределах оригинальной конструкции. Максимальный развал колес до 3,300.

  - Задняя подвеска

    - Амортизаторы: Свободные при условии взаимозаменяемости с оригинальными задними амортизаторами. Длина и ход могут быть изменены. Применение амортизаторов с выносными газовыми камерами, а также амортизаторов с какими-либо элементами внешней регулировки характеристик сопротивления – запрещено.

    - Разрешена регулировка чашки пружины по высоте.

    - Стабилизатор. Допускается удаление омологированного стабилизатора задней подвески.

    - Углы установки задних колес. Допускается изменение углов установки задних колес за счёт установки прокладок толщиной не более 3,0 мм между цапфой и балкой задней подвески.

- Рулевое управление

  - Разрешается замена эластичных опор рулевого механизма на жесткие. При этом положение рулевого механизма на кузове должно быть сохранено.

  - Изменение поворотных рычагов не допускается.

  - Разрешается усиление крепления кронштейна вала рулевой колонки к кузову и блокировка механизма регулировки положения рулевой колонки.

- Тормозная система

  - Вакуумный усилитель
 Разрешается доработка оригинального вакуумного усилителя с целью оптимизации его характеристик при сохранении оригинальных: внешнего вида, размеров и креплений усилителя. Удаление вакуумного усилителя запрещается.

  - Тормозные диски 
Разрешается замена оригинального переднего диска на диск от любого производителя при условиях полной взаимозаменяемости, сохранения омологированных размеров и материала (чугун). Минимальная толщина переднего тормозного диска с учетом износа составляет 18 мм. На каждой стороне диска для очищения колодок разрешается наличие канавок или перфорации от производителя, обязательно наличие маркировки производителя.

  - Тормоза задних колес 
Оригинальные тормоза задних колес барабанного типа должны быть сохранены.

  - Тормозные колодки 
Тормозные колодки (равно как и способ крепления  фрикционного материала - клепка, приклеивание и т.д.) – свободные, если они взаимозаменяемы с оригинальными, и фрикционная поверхность тормозов не увеличивается.

  - Охлаждение передних тормозов 
Разрешено использовать отверстия под противотуманные фары в оригинальном бампере для подачи воздуха к тормозным дискам через патрубок круглого сечения, имеющий внутренний диаметр не более 100 мм.

- Ступицы, колеса, шины

  - Разрешается замена ступичных подшипников на иные, принцип работы (шариковые двухрядные) и геометрические размеры которых равны размерам заменяемого оригинального подшипника.

  - Разрешается замена ступицы и поворотного кулака на модель ВАЗ-1118 заводского производства.

  - Для увеличения колеи передних и задних колес разрешается установка проставок между тормозным диском (барабаном) и колесным диском. Указанные проставки должны быть прикреплены к ступицам посредством двух винтов М8, одновременно крепящих тормозные диски или барабаны. Максимальная толщина проставок – 12 мм.

  - При замене болтов крепления колес на шпильки и гайки в соответствии с п. Error: Reference source not found семейство материалов, диаметр и шаг резьбы крепежных деталей должны быть сохранены. Материал шпилек должен соответствовать классу прочности не ниже R 80.

  - Колеса (диски)
Предписывается использование алюминиевых колесных дисков диаметром 14 дюймов, и шириной обода не более 6,0 дюймов и вылетом (Et) не менее 30 мм.

  - Шины

    - В официальных соревнованиях РАФ по АКГ предписывается использование единой модели шин, обязательной для применения всеми участниками в ходе официальных заездов (квалификаций и гонок) в течение сезона.

    - Марка и модель обязательных для использования шин объявляется не позднее, чем за три месяца до начала сезона и указывается в Регламенте серии либо публикуется в виде Бюллетеня – приложения к Регламенту.

- Кузов

  - Кузов снаружи

    - Обязательно наличие 2-х оригинальных наружных зеркал заднего вида.

    - Между верхними опорами стоек передней подвески разрешается установка съемной распорки, крепящейся болтами крепления опор по тем же отверстиям. Какие-либо другие распорки запрещены.

    - Усиление материала кузова автомобиля разрешено, если добавленный материал повторяет форму, находится в контакте и не превышает толщины усиливаемого материала. Например, второй купол верхней опоры подвески может быть размещен сверху и приварен к оригинальному. Под «материалом кузова» здесь подразумевается основная металлоконструкция кузова без съемных элементов (подрамников, балок, дверей и т.п.).

    - Разрешается увеличение проемов задних колесных арок путем частичного удаления материала арок и боковин кузова в соответствии с Чертежом № 10. При этом расстояние от кромки задней арки до линии А должно быть не менее 218 мм (это предельная величина без нижнего допуска), а ширина кузова над задней осью не должна превышать 1680 мм.

    - Разрешается установка накладок на пороги и заднего спойлера, серийно выпускаемых заводом-изготовителем и устанавливаемых на автомобиль  ВАЗ – 2112 с 2004 года. Указанные детали могут применяться в любой комбинации.

  - Салон

    - Разрешается удаление облицовки рулевой колонки, подлокотников, стеклоподъёмников задних дверей (при этом стёкла задних дверей должны быть надёжно зафиксированы).

    - Разрешается удаление крышки перчаточного ящика и удаление части центральной консоли, расположенной ниже блока управления отопителем.

    - Разрешается удаление пассажирского и задних сидений.

  - Каркас безопасности

    - Должен быть установлен в соответствии с предписаниями Приложения 14 к КиТТ. При этом, использование каркасов с элементами, простирающимися до точек крепления передней подвески, запрещено.

    - В случае применения каркасов безопасности, изготовленных согласно расширению 01/01 VO к омологации РАФ № 0116, предписывается их усиление дополнительными элементами согласно Рис. 16. Эти усиления должны быть указаны производителем в сертификате на каркас. Какие-либо другие дополнения вышеуказанного каркаса запрещены

- Электрооборудование.

  - Генератор.

    - Диаметр и материал шкива генератора могут быть изменены.

    - Допускается установка ремня генератора изменённой длины и ширины.

  - Аккумуляторная батарея.

    - Оригинальная аккумуляторная батарея может быть заменена на другую, обеспечивающую запуск двигателя в любое время. При этом напряжение батареи и место ее расположения должны быть сохранены.

    - Модель, емкость и кабели для подключения аккумулятора свободные.

  - Освещение и сигнализация.

    - Разрешается удаление боковых повторителей указателей поворотов, плафонов освещения салона и их проводки. Образующиеся при этом отверстия должны быть заглушены.

    - В дополнение к оригинальным задним сигналам торможения рекомендуется установка дополнительного стоп-сигнала внутри салона у верхней кромки стекла задней двери.

    - Звуковой сигнал может быть удален.

  - Выключатели, предохранители и реле.

    - Тумблеры. Разрешается замена типа и места расположения всех выключателей и переключателей, включая их расположение на специальной панели под панелью приборов. Остающиеся отверстия должны быть закрыты заглушками. При этом подрулевые переключатели управления светом и стеклоочистителями должны быть сохранены на штатных местах и должны работать в режимах, предусмотренных заводом-изготовителем автомобиля.

    - Если обод рулевого колеса смещен назад относительно оригинального, то рычаги подрулевых переключателей могут быть модифицированы для удобства использования.

    - Замок зажигания. Разрешается замена замка зажигания на отдельные тумблер зажигания и кнопку стартера.

    - Реле и предохранители. Разрешается изменение количества и типа реле и предохранителей, а также места их расположения.

  - Электропроводка

    - Не разрешается какое-либо изменение пучка проводов системы управления двигателем.

    - Остальные пучки проводов могут быть доработаны или заменены на другие.

    - Разрешено размещение контроллера управления двигателем в зоне перчаточного ящика.

- Телеметрия

  - Использование какой-либо системы сбора/сохранения информации внутри транспортного средства, за исключением разрешенного п.Error: Reference source not found электронного счета кругов, запрещено.

  - Разрешается любая двусторонняя голосовая радиосвязь автомобиля с боксами и/или представителем участника, в том числе мобильный телефон. Ни одно из средств связи не должно иметь никаких соединений с электронными устройствами двигателя и других систем автомобиля.

- Топливная система

  - Предписывается использование оригинального топливного бака. Соответственно, должны выполняться предписания п.Error: Reference source not found.

  - Топливозаправочная горловина в любом случае должна сохранять оригинальное расположение на кузове и не выступать за его поверхность. При этом запрещается удалять материал основной структуры  кузова (крыла, боковины), кроме минимально необходимых крепежных отверстий.

  - Разрешается удаление системы улавливания паров бензина и использование наливной трубы меньшего диаметра. Во избежание утечек топлива все образующиеся при этом отверстия должны быть герметично закрыты.

  - Топливный фильтр без ограничений.