Технические требования к автомобилям класса

"LADA Revolution"

- Допускаемые автомобили.

К соревнованиям допускаются автомобили "LR 2" производства ООО «ЛадаСпорт» (далее – Производитель). соответствующие «Техническому описанию автомобиля LADA Revolution» (далее – ТО)

2. Общие положения

Положения Статей 251, 253, Приложения J к МСК ФИА имеют силу. Подготовка автомобилей должна соответствовать предписаниям Главы 1 и настоящей Главы. В случае разночтений предписания настоящей Главы имеют преимущество.

3. Разрешенные изменения

Любое изменение конструкции относительно ТО, прямо не разрешенное соответствующими положениями настоящих ТТ, запрещено.

  - Все системы, узлы и агрегаты автомобиля должны оставаться работоспособными, то есть функционировать так, как это предусмотрено изготовителем (или Организатором в соответствии с ТО), на всем протяжении Соревнования. Так же любая отдельная деталь наружной пластиковой аэродинамической навески должна иметь товарный вид и целостность. Все детали автомобиля должны идентифицироваться как оригинальные (или соответствующие ТО). Запрещается любая их обработка или доработка (за исключением ремонта внешних кузовных панелей) – путем добавления либо удаления материала, включая шлифовку, полировку, напыление какого-либо покрытия, за исключением окраски поверхностей, лакокрасочное покрытие которых предусмотрено изготовителем автомобиля.

  - С автомобилем могут проводиться лишь те работы, которые необходимы для его обычного обслуживания, либо для замены деталей, изношенных и/или поврежденных вследствие аварии. При этом вновь устанавливаемые детали должны приобретаться через Организации указанные в «Листе Поставщиков» Иные детали прямо не оговоренные в «Листе Поставщиков» приобретаются участниками в свободном порядке.

  - Крепеж.
Резьбовые крепежные изделия, кроме креплений ремней безопасности и колес могут быть заменены на другие при следующих условиях:

    - тип крепежной детали (болт, винт, гайка, шпилька и т.п.) должен быть сохранен;

    - каждая новая деталь должна быть изготовлена из того же семейства материалов, что и оригинальная;

    - диаметр и шаг резьбы всех резьбовых соединений должны быть сохранены;

    - при соединениях с помощью гаек резьбовой конец болта, винта или шпильки должен выступать за торец гайки как минимум на один полный виток резьбы.

    - способ стопорения резьбы (например, стопорная шайба, самоконтрящаяся гайка, герметик и т.п.) в каждом случае должен быть сохранен.

- Минимальный вес

  - Минимальный вес автомобиля (без пилота) при сухом топливном баке в любой момент соревнований 670кгс.

  - В сомнительных случаях Технические комиссары могут потребовать слива топлива из топливного бака для проверки веса автомобиля.

- Уровень шума.

Уровень шума, замеренный в соответствии с п. 2.7.3.4. при 4500 об/мин двигателя, не должен превышать 110дБА.

- Двигатель и его системы, коробка передач

  - Могут быть опломбированы Производителем при поставке агрегата. Замена этих агрегатов возможна только с ведома Производителя, причем вновь устанавливаемые агрегаты должны быть приобретены у него. В случае нарушения пломб агрегаты должны пройти ревизию у Производителя и только после этого могут быть допущены к использованию в соревнованиях. Отсутствие пломб на агрегате во время Официальных заездов влечет за собой углубленный осмотр агрегата. Место, время и способ углубленного осмотра определяет Технический делегат класса.

  - Электронный блок управления двигателем может быть промаркирован и опломбирован Производителем. Какое-либо вмешательство в алгоритм работы этого блока, а также его замена без ведома Производителя запрещена.

  - Производитель может в любой момент Соревнования на любом автомобиле заменить электронный блок управления двигателем. При этом исправность и соответствие вновь устанавливаемого блока техническим условиям изготовителя гарантируются.

  - Снятый с автомобиля блок проверяется в стационарных условиях на оборудовании Производителя. При выявлении вмешательства в программное обеспечение ставится вопрос об аннулировании результатов одного или нескольких Соревнований у данного Водителя.

  - На протяжении всех соревнований предписывается использование свечей зажигания – Bosch W3CS.

  - Допускается установка дополнительных датчиков для контрольных приборов. При этом (и только с этой целью) допускается использование переходников (адаптеров, тройников и т.п.), но какое-либо изменение (путем удаления или добавления материала) корпусных деталей двигателя запрещено.

- Топливо.

  - В качестве топлива может использоваться только товарный бензин, соответствующий требованиям Ст.252.9 Приложения J, без каких-либо присадок.

  - Рекомендуется использование товарного бензина марки Аи-98 или А - 98, реализуемого через розничную торговую сеть.

  - В случае организации заправки топливом на Соревновании от единого поставщика, может использоваться только такое топливо. При этом может производиться опломбирование заправочной горловины бензобака.

- Ходовая часть.

  - Пружины подвески
могут быть заменены на другие, которые быть должны установлены штатным способом на предусмотренные ТО места и при условии, что никакие иные детали не изменяются и не заменяются.

  - Характеристики амортизаторов 
могут быть изменены посредством предусмотренных конструкцией регулировок.

  - Дорожный просвет 
может быть изменен в соответствии с .пп.8.1 и 8.2. При этом ни одна часть автомобиля, за исключением ободов или шин, не должна касаться земли, когда из всех шин, расположенных с одной стороны автомобиля (левой или правой, спереди или сзади), выпущен воздух.

  - Отбойники (ограничители хода сжатия) 
подвесок свободные при соблюдении двух условий:

    - Если оригинальный отбойник заменяется на другой, то новая деталь должна быть установлена на том же месте, что и оригинальная.

    - Любые изменения (доработки) деталей подвески или кузова с целью установки нового отбойника запрещены.

    - Углы установки передних и задних колес 
свободные в пределах регулировок, предусмотренных Производителем.

- Шины.

Применяемая шина:  MATADOR 200/605 R17, DUNLOP 210/620 R17. Любое изменение шин посредством их механической, термической или химической обработки запрещено. Запрещено применение грелок колес.

- Рама.

Любое изменение конструкции рамы относительно оригинальной – запрещено. В случае получения повреждений рамы приводящих к изменению геометрии колес, ремонт рамы возможен только на оборудовании Производителя.

- Кузов, кокпит.

  - Разрешена установка дополнительных контрольных приборов и ламп если будут выполнены следующие условия:

- Обзорность не ухудшилась.

- Они установлены надежно и травмобезопасно.

- Удаление материала панели приборов запрещено.

- Они не создают помех для эвакуации водителя из автомобиля

  - На условиях п.11.1 разрешается установка не влияющих на ходовые качества автомобиля дополнительных аксессуаров, которые несут вспомогательные функции (например, радио, видеокамера и т.п.). Эти аксессуары не должны  оказывать никакого, даже косвенного влияния на работу двигателя, рулевого управления, трансмиссии, тормозов, а также на устойчивость и управляемость автомобиля и не должны служить средствами связи, за исключением разрешенных п.14.

- аэродинамика.

Разрешается установка спойлера под нижнюю кромку переднего бампера (сам процесс установки в обязательном порядке согласовывается с техническим делегатом класса с целью минимальных изменений в готовой конструкции), при этом спойлер не должен выступать за внешний периметр переднего бампера более, чем на 100 мм.

- Электрооборудование.

  - Дополнительные контрольные приборы и лампы,
установленные в соответствии с п.11.1, могут быть подключены только к соответствующим датчикам, установленным на двигателе (п.6.6). Все эти соединения (провода и/или жгуты) должны быть выполнены отдельно от основных жгутов оригинальной электропроводки.

  - Дополнительные аксессуары и средства связи 
(установленные в соответствии с п.11.2) могут быть запитаны только отдельно от основных жгутов оригинальной электропроводки.

- Телеметрия.

  - Запрещаются любые средства связи между автомобилем и окружающей средой, кроме перечисленных в пп.14.3 - 14.7.

  - Единственным подключением может быть электропитание от бортовой сети. Ни одно из нижеперечисленных средств связи не должно иметь никаких соединений с электронными устройствами двигателя и других систем автомобиля.

  - Могут быть использованы следующие системы:

  - Радиосвязь.- двусторонняя голосовая радиосвязь автомобиля с боксами и/или представителем Участника.

  - Мобильный телефон. В этом случае автомобиль должен быть оснащен системой «hands free», которая может быть дополнена гарнитурой в шлеме пилота.

  - Электронный счетчик кругов – «lap timer», получающий импульсы от соответствующего генератора, установленного на дистанции.

  - Датчик системы судейского хронометража.
Автомобиль должен быть оснащен электронным генератором импульсов (датчиком) для хронометража на дистанции. Номер датчика указывается в заявочной форме.

- Требования по безопасности

  - Должны быть соблюдены требования перечисленных ниже пунктов Раздела (Требований безопасности Главы 2):

- 2.5.1 - перевозка оборудования и инструмента

- 2.5.3 – ремни безопасности

- 2.5.4 - каркас безопасности (кроме п.2.5.4.1)

- 2.5.6 – огнезащитные перегородки

- 2.5.9 – главный выключатель электрооборудования

- 2.5.11 – буксировочные приспособления.

  - Системы пожаротушения

    - Системы пожаротушения должны полностью отвечать предписаниям Статьи 253.7.2 Приложения J к МСК.

    - Во время проведения официальных заездов защита от случайного срабатывания системы пожаротушения должна быть снята

    - Расстояние от линии, проведенной из верхней точки дуги безопасности к силовому элементу передней части рамы до головы водителя в шлеме нормально сидящего на рабочем месте, полностью экипированного, пристегнутого ремнями безопасности, не должно быть менее 50 мм. Это расстояние будет проверятся по приведённой ниже схеме.