Утверждено Советом по спорту Российской автомобильной федерации

Протокол №_______ от «___» ____ 2008 г.

СОГЛАСОВАНО

Комитет кольцевых гонок РАФ

Председатель Комитета

_________________ Коновалов И.В.

«     »___________2008 г.

СОГЛАСОВАНО

Комитет спортивной техники РАФ

Председатель Комитета

_______________ Брусникин А.Ю.

«     »___________2008 г.

Технические требования

к легковым автомобилям,

в зачетной группе Кубок «Kalina»,               участвующим в национальных соревнованиях по                   автомобильным кольцевым гонкам

требования к автомобилям класса

«LADA - Kalina».

- 1.       Допускаемые транспортные средства.

  - Допускаются автомобили ВАЗ-11194 «Kalina», соответствующие омологационной форме РАФ Н 0701 и техническим требованиям.

  - Автомобили должны удовлетворять Общим требованиям, изложенным в главе 1 требований КиТТ к легковым автомобилям, участвующим в АКГ, а также требованиям, приведенным в данной главе.

  - На каждый автомобиль должен быть оформлен Паспорт спортивного автомобиля, установленного РАФ образца с отметкой производителя автомобиля.

- 2.       Общие положения.

- Запрещается любое изменение конструкции автомобиля, неоговоренное данными требованиями.

- Изношенные и поврежденные детали должны быть заменены на аналогичные, согласно каталогу запасных частей ВАЗ. Маркированные детали и детали, указанные в карте омологации РАФ Н 0701, должны приобретаться только через организатора.

- Минимальная масса автомобиля, полностью подготовленного к участию в соревнованиях с водителем в полной экипировке должна быть не менее 1020 кг.

- Уровень шума выпуска, не должен превышать 100 dB(A) при частоте вращения двигателя 4500 об/мин, что является предельной величиной без верхнего допуска.

- Изменение  и дополнение технических требований.

В отдельных случаях при изменении ТТ Организатор оставляет за собой право предписывать выполнение соответствующих модификаций автомобиля на технической базе и/или силами персонала Организатора. При этом участник обязан предоставить автомобиль на техническую базу Организатора по адресу и в сроки, согласованные с Организатором.

- 3.       Двигатель и его системы.

- Допускается двигатель подготовленный отделением «Лада-Спорт» ОАО «АВТОВАЗ» или ООО «ТоргМаш». Двигатель должен иметь пломбировку с маркировкой организатора Кубка. Вскрывать двигатель можно только с ведома и в присутствии организатора, который по окончании работ обязан вновь опломбировать эти агрегаты.

- Неисправный двигатель должен быть обменен на новый или отремонтированный, ремонт производится организатором с зачетом сдаваемого двигателя.

- Электронный блок управления двигателем типа от организатора с электронным ограничителем оборотов коленчатого вала на 7000 об\мин. должен быть опломбирован и промаркирован организатором. Какое-либо вмешательство в программное обеспечение, а так же его замена без ведома организатора запрещены. Организатор может в любой момент заменить электронный блок с целью проверки соответствия.

  - Разрешается установка воздушного элемента низкого сопротивления.

  - Система выпуска отработавших газов должна полностью соответствовать приведенной в омологационной карте РАФ Н 0701 и иметь маркировку производителя. Организатор в праве допускать систему выпуска иной конструкции и маркировать ее.

  - В систему вентиляции картера допускается бачок-маслоотделитель объемом не менее 2-х литров.

  - Разрешается удаление термоэлемента термостата, отключение подогрева дроссельной камеры и замена шлангов и хомутов системы охлаждения.

  - Разрешено отключение, но не удаление радиатора отопителя.

  - Система зажигания должна полностью соответствовать оригинальной. Марка свечей не ограничивается.

  - Опоры и кронштейны подвески двигателя и коробки передач должны соответствовать карте омологации РАФ Н 0701 или иметь маркировку организатора.

  - Разрешена замена оригинального шкива коленчатого вала на цельный шкив, согласно карте омологации РАФ Н 0701.

- 4.       трансмиссия.

- Допускается замена сцепления, установленного производителем, на другое, полностью взаимозаменяемое с оригинальным. Использование металлокерамических и углеродных дисков не допускается.

- Допускается использование только коробки передач 7 ряд с передаточными числами (1-2.923, 2-2.053, 3-1.555, 4-1.310, 5-1.129) или серийного производства. Коробка передач должна иметь маркировку производителя и быть опломбирована. Неисправная коробка передач должна вскрываться только в присутствии организатора.

- Допускается усиление вилок переключения передач по средством добавления материала при условии узнаваемости их оригинального происхождения.

- Разрешается установка в КПП механизма переключения передач ВАЗ 21083 (стальной корпус) соответствующей заменой сопрягаемых элементов.

- Разрешается использование только главной пары с передаточным отношением 4.13 (62\15). 4.6  Запрещено использование самоблокирующегося дифференциала (дифференциала повышенного трения).

  - Кроме выше указанных изменений КПП (картера и элементов находящихся внутри его) запрещены.

  - Допускается доработка элементов привода переключения передач, расположенных с наружи картера КПП в отношении типа шарниров, длины и формы тяг, а так же рычага переключения передач.

  - Неисправная коробка передач должна быть обменена на новую или отремонтированную организатором с зачетом сдаваемой коробки передач.

  - Привод колес серийного производства для ЛАДА Калина. Допускается установка шарниров поступающих в торговую сеть в качестве зап. частей и полностью взаимозаменяемых с серийными.

- 5.       Ходовая часть.

Изменение дорожного просвета допускается только за счет предусмотренных изготовителем регулировок.

- Передняя подвеска.

Рычаги должны соответствовать карте омологации РАФ А\Н 0701. Допускается использование более жестких сайлент - блоков.

Корпуса стоек и верхние опоры должны соответствовать карте омологации РАФ А\Н 0701.

Предписывается использование амортизаторов не имеющих внешних регулировок.

Пружины подвески свободные при соблюдение следующих условий:

- Должны быть взаимозаменяемыми с оригинальными, а именно их принцип действия (спиральные, работающие на сжатие).

Стабилизатор передней подвески должен соответствовать карте омологации РАФ Н 0701. Разрешается отключать, но не удалять передний стабилизатор.

Углы установки передних колес произвольные в пределах оригинальных регулировок.

- Задняя подвеска.

Разрешено использование оригинальной балки задней подвески со встроенным стабилизатором согласно омологации РАФ Н 0701.

Допускается использование более жестких сайлент - блоков.

Предписывается использование амортизаторов без внешних регулировок.

Изменение развала допускается только за счет проставок, приведенных в карте омологации РАФ Н 0701.

- Кулаки и ступицы.

Разрешено использование только оригинальных кулаков, ступиц и ступичных подшипников. Вместо болтов крепления колес могут использоваться только шпильки и гайки.

- Колеса и шины.

Допускается использование колес размерности 6J x 14 поставляемых Организатором.

Между ступицами и колесами допускается установка проставок толщиной 10мм, имеющих маркировку организатора.

Предписывается применение шин поставляемых организатором.

- 6.       Рулевое управление.

6.1. Предписывается использование оригинального рулевого механизма и рулевых тяг с использованием жестких опор крепления к кузову, согласно карте омологации РАФ Н 0701.

6.2.   Рулевая колонка – согласно карте омологации РАФ Н 0701.

6.3.   Допускается установка серийного электрического усилителя руля.

- 7.       Тормоза.

7.1  Разрешается замена оригинального переднего диска на диск от любого производителя при условиях полной взаимозаменяемости, сохранения омологированных размеров и материала (чугун) (Статья 803 РАФ А/Н 0701). Минимальная толщина переднего тормозного диска с учетом износа составляет 18 мм. На каждой стороне диска для очищения колодок разрешается наличие канавок и/или перфорации.

7.2.  Разрешается установка в салоне регулятора тормозных усилий.

7.3.  Разрешено использование воздуховодов для охлаждения передних тормозов максимального диаметра 60мм.

- 8.       Кузов.

8.1.  Допускается использование переднего бампера, заднего спойлера и диффузора заднего бампера поставляемых организатором.

8.2.   Допускается использование только одной щетки стеклоочистителя. При этом ее поводок может быть переставлен, а поводок другой щетки – удален.

8.3.   Разрешается удаление стеклоподъемников задних дверей.

- 9.       Электрооборудование и телеметрия.

- Оригинальная аккумуляторная батарея может быть замена на другую, емкостью не менее     36 а/ч, расположенную на оригинальном месте.

- Оригинальный генератор может оснащаться шкивом увеличенного диаметра согласно карте омологации РАФ Н 0701.

- Использование какой-либо системы сбора и хранения информации, за исключением электронного счетчика кругов и видеокамеры запрещено.

  - Радиосвязь.

Это может быть:

- Двусторонняя голосовая радиосвязь автомобиля с боксами и/или представителем Участника.

- Мобильный телефон. В этом случае автомобиль должен быть оснащен системой «hands free», которая может быть дополнена гарнитурой в шлеме пилота.

Генеральный организатор класса ООО «НГСА»

Генеральный директор

Маркин Е.В.