Утверждено Советом по спорту Российской автомобильной федерации

Протокол №_______ от «___» ____ 2008 г.

СОГЛАСОВАНО

Комитет кольцевых гонок РАФ

Председатель Комитета

_________________ Коновалов И.В.

«     »___________2008 г.

СОГЛАСОВАНО

Комитет спортивной техники РАФ

Председатель Комитета

_______________ Брусникин А.Ю.

«     »___________2008 г.

Технические требования

к легковым автомобилям,

в зачетной группе Кубок «ЛАДА»,               участвующим в национальных соревнованиях по                   автомобильным кольцевым гонкам

требования к автомобилям класса «ЛАДА».

- 1.       Допускаемые транспортные средства.

- Допускаются исключительно автомобили ВАЗ 2112-37 подготовленные в соответствии с омологацией РАФ А/Н/Лада 0116.

- Автомобили должны удовлетворять Общим требованиям, изложенным в Главе 1 ТТ, а также требованиям настоящим техническим требованиям к зачетной группе ЛАДА.

- Предписывается усиление каркасов безопасности в соответствии с расширением 01/01 VO омологаций РАФ № 0116 и  дополнительными элементами согласно Чертежа № 15. Эти усиления должны быть указаны производителем в сертификате на каркас.

- 2.       Минимальная масса.

Минимальная масса автомобиля, полностью подготовленного к участию в соревнованиях, без водителя и его экипировки, должна быть не менее 930 кг в любой момент соревнований.

- 3.       Дорожный просвет.

  - Высота от центра ступицы переднего колеса до кромки арки (п. 205 омологации РАФ А/Н 0116) должна быть не менее 310мм.

  - Высота от центра ступицы заднего колеса до линии А (Чертеж № 10) должна быть не менее 467 мм.

  - Параметры, указанные в п.3.1 и 3.2 Главы 2, могут контролироваться только перед официальными заездами

  - Статическое положение автомобиля, указанное в п. 3.1 и 3.2 разрешается обеспечить только за счет характеристик пружин.

- 4.       Двигатель и его системы.

- БЛОК ЦИЛИНДРОВ

    - Разрешена расточка цилиндров до максимального размера 82,9 мм.

    - Разрешается обработка привалочных поверхностей для восстановления герметичности стыков, однако высота блока должна соответствовать размерам, приведенным в карте омологации (статья 311 РАФ А/Н 0116)

- ПОРШНИ И ШАТУНЫ

- Разрешено использование только оригинальных поршней заводского изготовления, включая ремонтные, размером 82.8 мм.

- Шатуны и поршни не должны подвергаться никакой механической обработке, кроме подгонки по массе способом и в местах, предусмотренных заводом изготовителем, в пределах омологированных величин (статья 317 РАФ А/Н 0116)

    - Коленчатый вал, его детали и вкладыши.

- Разрешена более тщательная балансировка и подгонка по массе способом и в местах, предусмотреных заводом изготовителем, в пределах омологированной величины (12000 г min., Ст. 312 з омологации).

- Тип и размерность вкладышей должны быть сохранены. Допускается применение вкладышей ремонтных размеров.

- Разрешено использование цельнометаллического шкива коленчатого вала (привода генератора) без демпфера. Материал, диаметр шкива и геометрические параметры зубчатого венца должны быть сохранены оригинальными – в соответствии с п.1 Приложения №1.

    - Маховик.

Разрешена более тщательная балансировка и доработка по массе оригинального маховика способом и в местах, предусмотренных заводом изготовителем, в пределах омологированной величины (6200 г min., Ст. 313 б омологации).

    - Головка цилиндров, клапаны, толкатели, пружины.

- Разрешается обработка привалочных поверхностей головки цилиндров для восстановления герметичности стыков, однако высота головки, минимальный объем камеры сгорания в головке цилиндров и общий минимальный объем камеры сгорания должны находиться в

пределах омологированных величин (Ст. 321 с , 309 и 308 омологации, соответственно).

- Разрешается правка седел и притирка фасок клапанов с целью восстановления их герметичности. При этом должны быть соблюдены все оригинальные размеры, включая внутренний диаметр седел и угол фасок 45°± 2°.

- Должны быть предусмотрены отверстия для надежной пломбировки разъема клапанной крышки и головки цилиндров. Минимальный диаметр отверстий 2 мм. Варианты размещения отверстий:

- 2 сквозных отверстия на фланце по разные стороны головки;

- 1 сквозное поперечное отверстие в головке болта крепления клапанной крышки плюс 1 отверстие снаружи в приливе головки или клапанной крышки;

- по одному сквозному поперечному отверстию в головках двух расположенных рядом болтов крепления клапанной крышки

Любые другие изменения запрещены.

    - Распределительные валы.

- Размеры А и В и профиль кулачков, а также углы установки распределительных валов должны соответствовать приведенным в карте омологации РАФ А/Н 0116. При этом следует руководствоваться расширением ER 0204, учитывая, что оно относится к впускному валу, исправляет опечатку, допущенную в п.325g основной формы и не изменяет величин, указанных в п.326с.

- Допускается также использование распределительных валов, устанавливаемых на серийно выпускаемый автомобиль ВАЗ-2112. Контроль – на основании Статей 325, 326 карты омологации РАФ N 9913.

    - Прокладка головки цилиндров.

Тип и толщина прокладки головки цилиндров должны соответствовать омологации, материал прокладки – любой.

    - Система смазки и вентиляция картера.

- Оригинальный поддон картера должен быть сохранен. Разрешается монтаж внутри поддона маслоотражающих перегородок и/или заслонок.

- Масляный фильтр может быть любым при сохранении его месторасположения и присоединительных размеров.

- В систему вентиляции картера может быть включен дополнительный бачок-маслоотделитель емкостью не менее 2,0 л.

    - Система охлаждения.

- Вентилятор системы охлаждения свободный.

- Разрешается доработка или удаление термостата.

- Разрешается замена расширительного бачка на бачок произвольной конструкции емкостью от 2 до 4 литров.

- Трубопроводы и шланги охлаждающей жидкости без ограничений.

- Разрешается отключать подогрев дроссельной камеры и радиатор отопителя. Удалять радиатор отопителя запрещено.

    - СИСТЕМА ПИТАНИЯ

- Фильтрующий элемент (картридж) воздушного фильтра свободной конструкции, но он должен быть промышленного изготовления, через него должен проходить весь воздух, попадающий в цилиндры двигателя, и он должен размещаться в оригинальном корпусе без каких- либо изменений последнего.

- Разрешается удаление входного гибкого и/или жесткого патрубков корпуса фильтра, при этом максимальный диаметр входного отверстия 70 мм.

- Разрешено использование только оригинальной системы впрыска топлива с электронным блоком (контроллером) «Январь 5-1», имеющим программное обеспечение, ограничивающее максимальные обороты двигателя величиной 7500 об/мин.

- В любой момент соревнований на автомобиле должен находиться только один контроллер.

- Датчики и исполнительные механизмы системы впрыска топлива должны соответствовать карте омологации. (Статья 318 РАФ А/Н 0116)

- Разрешено использование форсунок увеличенной производительности взамен оригинальных, при сохранении их количества и способа крепления. Топливная рампа и регулятор давления должны оставаться оригинальными.

- Разрешается замена троса привода акселератора и его крепления к педали.

- Привод дроссельной заслонки должен быть оснащен надежно закрепленной возвратной пружиной.

    - Система зажигания.

- Разрешено использование только оригинальной системы зажигания, работающей             совместно с контроллером Январь 5-1.

- Расположение и производитель модуля (блока катушек) зажигания, свечи и провода высокого напряжения – без ограничений.

    - Система выпуска.

  - Выпускной коллектор должен соответствовать омологации (Фото ВВ в Статье 328 омологации РАФ А/Н 0116) либо быть оригинальным, устанавливаемым на серийно выпускаемый автомобиль ВАЗ-2112. В последнем случае оригинальность контролируется по заводским чертежам или путем сравнения с соответствующим эталонным изделием, независимо приобретенным через розничную торговую сеть.

  - Остальные части системы выпуска произвольные при условиях, что расположение выходного отверстия системы выпуска должно соответствовать оригинальному, а уровень шума выпуска, замеренный в соответствии с п.9.3.3 Главы 1, не должен превышать                 100 dB(A) при частоте вращения двигателя 4500 об/мин, что является предельной величиной без верхнего допуска.

    - Подвеска силового агрегата.

Разрешается замена оригинальных элементов и кронштейнов подвески силового агрегата на кронштейны и опоры модели ВАЗ-2112-37, согласно пункту 2 Приложения №1.

- 5.       трансмиссия.

    - Сцепление.

- Разрешено использование любой корзины сцепления с чугунным нажимным диском, а также выжимного подшипника при условии их взаимозаменяемости с оригинальными, то есть не требующими для установки каких-либо изменений маховика, направляющей втулки, вилки  и

картера сцепления.

- Ведомый диск без ограничений при следующих условиях:

- он должен быть один,

- его наружный диаметр не более 200 мм,

- он должен быть взаимозаменяем с оригинальным,

- применение карбона и металлокерамики запрещено.

- Тип привода сцепления должен быть сохранен. Разрешается усиление педали и вилки выключения сцепления путем добавления материала.

    - Коробка передач.

- Разрешено использование либо коробки передач с передаточными числами, соответствующими  карте  омологации  ВАЗ-2112-37, либо оригинальной коробки передач. В

последнем случае передаточные числа контролируются на основании п.603е карты омологации FIA  А – 5655.

- Допускается усиление вилок переключения передач посредством добавления материала при условии узнаваемости их оригинального происхождения.

- Разрешается в коробку передач установка механизма переключения передач ВАЗ-2110 (алюминиевый корпус) и ВАЗ-21083 (стальной корпус) с соответствующей заменой сопрягаемых элементов.

- Кроме вышеуказанных, какие-либо изменения коробки передач (картера и элементов, находящихся внутри него) запрещены. В том числе и синхронизаторы, и подшипники должны оставаться оригинальными.

- Допускается доработка элементов привода переключения передач, расположенных снаружи картера коробки передач, в отношении типа шарниров, длины и формы тяг, а также рычага переключения передач.

    - Главная передача и дифференциал.

- Помимо оригинального (3,937 - на основании п. 603е карты омологации FIA 5655), разрешено использование только двух передаточных чисел главной передачи, включенных в омологационную карту РАФ А/Н 0116: 4,33 (Ст.605) и 4,13 (доп. информация).

- Вместо оригинального может быть установлен любой механический самоблокирующийся дифференциал (дифференциал повышенного трения), если он полностью взаимозаменяем с оригинальным дифференциалом. При этом допускается отсутствие зубчатого зацепления привода спидометра. Какие-либо другие изменения сопрягаемых деталей и картера коробки передач запрещены. Блокировка дифференциала с электрическим или гидравлическим управлением, включая вискомуфту, запрещена.

    - Приводы колес.

- Разрешается использование как усиленных приводов колес ВАЗ-2112-37 в соответствии с омологацией РАФ А/Н 0116, так и оригинальных.

- Допускается замена чехлов шарниров на другие.

- 6.       Подвеска.

    - Общее по передней и задней подвеске.

- Эластичные шарниры подвески (сайлент-блоки). Разрешается замена всех эластичных шарниров подвески на более жесткие при условии их полной взаимозаменяемости с оригинальными. При этом должен сохраняться принцип действия эластичных шарниров: взаимное перемещение сопрягаемых деталей должно осуществляться исключительно за счет упругой деформации эластичного материала в этих шарнирах.

- Пружины подвески свободные, при соблюдении следующих условий:

- Они должны быть взаимозаменяемы с оригинальными пружинами, а именно, их принцип действия (спиральные, работающие на сжатие), количество, расположение и размеры опорных поверхностей должны быть сохранены.

- Каждая пружина должна быть сделана из одного стального прутка постоянного сечения.

- Ограничители хода сжатия свободные при условии их оригинального расположения (на амортизаторе внутри пружины).

- Ограничители хода отбоя. На каждой подвеске колеса может быть установлен ремень или трос для ограничения хода отбоя. Для его крепления на соответствующих частях подвески и кузова разрешается просверлить по одному отверстию максимальным диаметром 8,5 мм.

    - Передняя подвеска.

- Корпус стойки передней подвески может быть либо модели ВАЗ-2112-37, соответствующий чертежу №16, либо оригинальный ВАЗ-2110. Оригинальный корпус стойки может быть доработан:

  - либо в соответствии с чертежом №16,

  - либо укорочен не более чем на 40 мм с целью монтажа нового амортизатора. При этом все остальные элементы и присоединительные размеры корпуса стойки, включая их взаиморасположение, (крепления поворотного кулака, поворотный рычаг, опорная площадка пружины) должны сохраняться оригинальными.

Разрешается выполнение отверстия в донышке корпуса с целью крепления штока амортизатора.

Корпус стойки передней подвески может быть усилен дополнительными ребрами.

- Разрешается замена верхней опоры стойки на более жесткую, типа ШС промышленного изготовления, в соответствии с п. 6.1.1. со смещением точки  крепления стойки телескопической не более 20 мм относительно положения, предусмотренного серийной конструкцией.

- Амортизаторы (или вставные в стойку амортизаторные патроны) свободные при условии возможности их монтажа в оригинальные или модифицированные вышеуказанным способом корпуса стоек, а также в оригинальные верхние опоры стоек. Применение амортизаторов с выносными газовыми камерами, а также амортизаторов с какими-либо элементами внешней регулировки характеристик сопротивления – запрещено.

- Допускается замена оригинального стабилизатора на стабилизатор диаметром 16 или 21 мм, при этом все прочие их размеры, материал (сталь), места крепления должны быть сохранены.

- Углы установки передних колес произвольные в пределах оригинальных регулировок.

    - Задняя подвеска.

    - Амортизаторы

Разрешается использование регулируемой по высоте нижней опорной чашки пружины. Длина и ход могут быть изменены. Применение амортизаторов с выносными газовыми камерами, а также амортизаторов с какими-либо элементами внешней регулировки характеристик сопротивления – запрещено.

    - Стабилизатор.

Допускается удаление омологированного (РАФ А/Н 0116) стабилизатора задней подвески.

    - Углы установки задних колес.

Допускается изменение углов установки задних колес за счёт установки прокладок толщиной не более 3,0 мм между цапфой и балкой задней подвески.

- 7.       Рулевое управление.

- Разрешается замена эластичных опор рулевого механизма на жесткие. При этом положение рулевого механизма на кузове должно быть сохранено.

- Изменение поворотных рычагов не допускается (см. также п.5.2.1).

- Разрешается усиление крепления кронштейна вала рулевой колонки к кузову и блокировка механизма регулировки положения рулевой колонки.

- Разрешается замена оригинального рулевого механизма на механизм от автомобиля ВАЗ-2108 (контроль на основании Ст.604 омологации РАФ А 9913).

- Разрешается замена оригинального рулевого вала на вал с двумя карданными шарнирами, поставляемый изготовителем автомобиля согласно п. 3 Приложения №1.

- 8.       Тормозная система.

- Вакуумный усилитель.

Разрешается доработка оригинального вакуумного усилителя с целью оптимизации его характеристик при сохранении оригинальных размеров и креплений усилителя. Отключение или удаление вакуумного усилителя запрещается.

- Тормозные диски.

Разрешается замена оригинального переднего диска на диск от любого производителя при условиях полной взаимозаменяемости, сохранения омологированных размеров и материала (чугун) (Статья 802 РАФ А/Н 0116). Минимальная толщина переднего тормозного диска с учетом износа составляет 18 мм. На каждой стороне диска для очищения колодок разрешается наличие канавок и/или перфорации.

- ТОРМОЗА ЗАДНИХ КОЛЕС

Оригинальные тормоза задних колес барабанного типа должны быть сохранены. Установка дисковых тормозов в соответствии с расширением VO 0203 к омологации РАФ А/Н 0116 запрещена.

- Тормозные колодки.

Тормозные колодки свободные, также как и способ крепления  фрикционного материала (клепка, приклеивание и т.д.), при условиях взаимозаменяемости с оригинальными, и что в результате замены фрикционная поверхность тормозов не увеличивается.

- ОХЛАЖДЕНИЕ ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗОВ

Разрешено использовать отверстия под противотуманные фары в оригинальном бампере для подачи воздуха (в соответствии с п.13.1.10 Главы 1) к тормозным дискам через патрубок круглого сечения, имеющий максимальный внутренний диаметр 80 мм.

- 9.       Ступицы, колеса, шины.

- Разрешается замена ступичных подшипников на иные, принцип работы (шариковые двухрядные) и геометрические размеры которых равны размерам заменяемого оригинального подшипника.

- Для увеличения колеи передних и задних колес разрешается установка проставок между тормозным диском (барабаном) и колесным диском. Указанные проставки должны обеспечивать центровку колеса относительно ступицы (при необходимости для этого проставка должна иметь центровочные буртики) и быть прикреплены к ступицам посредством двух винтов М8, одновременно крепящих тормозные диски или барабаны. Максимальная толщина проставок – 12 мм.

- При замене болтов крепления колес на шпильки и гайки в соответствии с п. 12.1.2 Главы 1 (см. также Чертеж № 7) семейство материалов, диаметр и шаг резьбы крепежных деталей должны быть сохранены. Материал шпилек должен соответствовать классу прочности не ниже R 80.

- Колеса (диски).

Предписывается использование алюминиевых колесных дисков диаметром 14 дюймов, и шириной обода не более 6,0 дюймов и вылетом (Et) не менее 30 мм.

- Шины.

В официальных соревнованиях РАФ по АКГ предписывается использование единой модели шин, обязательной для применения всеми участниками в ходе официальных заездов (квалификаций и гонок) в течение сезона.

Марка и модель обязательных для использования шин объявляется не позднее, чем за три месяца до начала сезона и указывается в Регламенте серии либо публикуется в виде Бюллетеня – приложения к Регламенту.

- 10.       Кузов.

    - кузов снаружи.

- Обязательно наличие 2-х оригинальных наружных зеркал заднего вида.

- Между верхними опорами стоек передней подвески разрешается установка съемной распорки, крепящейся болтами крепления опор по тем же отверстиям. Какие-либо другие распорки запрещены.

- Усиление материала кузова автомобиля разрешено, если добавленный материал повторяет форму, находится в контакте и не превышает толщины  усиливаемого материала. Например, второй купол верхней опоры подвески может быть размещен сверху и приварен к оригинальному. Под «материалом кузова» здесь подразумевается основная металлоконструкция кузова без съемных элементов (подрамников, балок, дверей и т.п.).

- Разрешается увеличение проемов задних колесных арок путем частичного удаления материала арок и боковин кузова в соответствии с Чертежом № 10. При этом расстояние от кромки задней арки до линии А должно быть не менее 218 мм (это предельная величина без нижнего допуска), а ширина кузова над задней осью (п.203 б омологации) не должна превышать 1641 мм.

- Разрешается установка накладок на пороги и заднего спойлера, серийно выпускаемых заводом-изготовителем и устанавливаемых на автомобиль  ВАЗ – 2112 с 2004 года (Рис. 20). Указанные детали могут применяться в любой комбинации. В остальном внешний вид автомобиля должен соответствовать карте омологации РАФ А/Н0116 (Фото 1 и 2, а также Статье 902).

    - Салон.

- Разрешается удаление облицовки рулевой колонки, подлокотников, стеклоподъёмников задних дверей (при этом стёкла задних дверей должны быть надёжно зафиксированы).

- Разрешается удаление крышки перчаточного ящика и удаление части центральной консоли, расположенной ниже блока управления отопителем.

- 11.       Электрооборудование.

    - Генератор.

- Диаметр и материал шкива генератора могут быть изменены.

- Допускается установка ремня генератора изменённой длины и ширины.

    - Аккумуляторная батарея.

- Оригинальная аккумуляторная батарея может быть заменена на другую, обеспечивающую запуск двигателя в любое время. При этом напряжение батареи и место ее расположения должны быть сохранены.

- Модель, емкость и кабели для подключения аккумулятора свободные.

    - Освещение и сигнализация.

- Разрешается удаление боковых повторителей указателей поворотов, плафонов освещения салона и их проводки. Образующиеся при этом отверстия должны быть заглушены.

- В дополнение к оригинальным задним сигналам торможения рекомендуется установка дополнительного стоп-сигнала внутри салона у верхней кромки стекла задней двери.

- Звуковой сигнал может быть удален.

    - Выключатели, предохранители и реле.

- Тумблеры.

- Разрешается замена типа и места расположения всех выключателей и переключателей, включая их расположение на специальной панели под панелью приборов. Остающиеся отверстия должны быть закрыты заглушками. При этом подрулевые переключатели управления светом и стеклоочистителями должны быть сохранены на штатных местах и должны работать в режимах, предусмотренных заводом-изготовителем автомобиля.

- Если обод рулевого колеса смещен назад относительно оригинального, то рычаги подрулевых переключателей могут быть модифицированы для удобства использования.

- Замок зажигания. Разрешается замена замка зажигания на отдельные тумблер зажигания и кнопку стартера.

- Реле и предохранители. Разрешается изменение количества и типа реле и предохранителей, а также места их расположения.

    - Электропроводка.

- Не разрешается какое-либо изменение пучка проводов системы управления двигателем.

- Остальные пучки проводов могут быть доработаны или заменены на другие.

- Разрешено размещение контроллера управления двигателем в зоне перчаточного ящика.

    - Телеметрия.

- Использование какой-либо системы сбора/сохранения информации внутри транспортного средства, за исключением разрешенного п.15.8.3 Главы 1 электронного счета кругов, запрещено.

- Запрещаются любые средства связи (обмена информацией, включая радио и сотовый телефон) между автомобилем и окружающей средой.

- 12.       топливная система.

  - Предписывается использование оригинального топливных баков. Соответственно, должны выполняться предписания п.16.1 Главы 1.

  - Топливозаправочная горловина в любом случае должна сохранять оригинальное расположение на кузове и не выступать за его поверхность. При этом запрещается удалять материал основной структуры  кузова  (крыла, боковины),  кроме  минимально  необходимых крепежных отверстий.

  - Разрешается удаление системы улавливания паров бензина и использование наливной трубы меньшего диаметра. Во избежание утечек топлива все образующиеся при этом отверстия должны быть герметично закрыты.

  - Топливный фильтр без ограничений.

Генеральный организатор класса ООО «НГСА»

Генеральный директор

Маркин Е.В.